（別添）

旧耐震基準の木造住宅の除却における容易な耐震診断調査票

調査日時：　　　　年　　月　　日　　午前・午後　　　　時

調査者氏名：

Ⅰ）　建築物の概要

１．建築物の所有者：

２．建築物所在地：

３．階数：

Ⅱ）　前提条件の確認（いずれも必須）	チェック欄

| 木造住宅である（長屋、共同住宅を除く） |  |
| --- | --- |
| 昭和56年5月31日以前に新築の工事に着手した |  |

Ⅲ）　一見して倒壊の危険性があると判断できる項目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１以上ある場合は倒壊の危険性があると判断）

| 建物全体 | 全体又は一部に崩壊がある |  |
| --- | --- | --- |
|  | 全体又は一部に傾斜や変形がある |  |
| 地盤・基礎 | 地盤沈下が生じている |  |
|  | 基礎がコンクリート以外（玉石、石積み、ブロック等）である |  |
|  | 基礎がコンクリートであり、ひび割れや欠損が見られる |  |
| 老朽・腐朽 | 柱、梁、壁、土台等の構造部に白蟻の被害がある |  |
|  | 柱、梁、壁、土台等の構造部に腐朽が見られる |  |
|  | 柱、梁、壁、土台等の構造部に損傷や欠損が見られる |  |

Ⅳ）　壁の割合

一見して倒壊の危険性があると判断できない場合でも、壁の割合が0.8未満である場合は、

倒壊の危険性があると判断できるものとする。

（イ）	（ロ）	（ハ）	（二）	（ホ）壁の割合

| 方向 | 壁の長さ（ｍ） | 建面（㎡） | イ／ロ | 必要値 | ハ／ニ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ｘ |  |  |  |  |  |
| Ｙ |  |  |  |  |  |

（別紙） Ⅳ）壁の割合 記入用紙

- 壁の長さの合計

① Ｘ（横）方向          ② Ｙ（縦）方向

| ① | ｍ | ② |
| --- | --- | --- |

ｍ

①②のうち小さいほうを記入してください。

イ

ｍ

- 面積

ロ

㎡

- 単位面積あたりの壁の長さ

| イ | ÷ | ロ | ＝ | ハ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 必要な壁の長さ

二

ｍ

下の表から該当するものを選んで記入してください。

階数

屋根の種類

平

家

２階建

軽い屋根

（鉄板葺・石綿板葺・スレー

ト葺等）

０．２０

０．５２

重い屋根

（かや葺・瓦葺等）

０．２７

０．５９

- 壁の割合

| ハ | ÷ | ニ | ＝ | ホ |
| --- | --- | --- | --- | --- |