| 開発行為許可申請図書一覧表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 図書の名称 | 明示すべき事項 | 縮尺 | 備考 |
| □ | 設計説明書 (設計の概要) | 設計の方針、開発区域内の土地現況、土地利用計画、公共施設整備計画等 |  | 自己の居住及び自己の業務用の場合は｢設計の概要｣ |
| □ | 開発区域位置図 | 開発区域とその位置、主要道路、主要交通機関からの経路、名称、排水先の河川への経路、学校、その他目標となる地物及び方位 | 1/50,000 以上 |  |
| □ | 開発区域区域図 | 方位、地形、開発区域の境界（赤枠） | 1/2,500 以上 |  |
| □ | 現況図 | 方位、地形、開発区域の境界（赤枠）、開発区域内及びその周辺の公共施設並びに高さ10ｍ以上の健全な樹木又は樹木の集団及び高さ１ｍを 超える切土又は盛土部分の表土の状況 | 1/1,000 以上 | ・等高線は２ｍの標高差を示す ・樹木若しくは樹木の集団又は表土の状況にあっては規模が１ｈａ以上のもの ・原則として土地利用計画図と同一縮尺で作成すること。 |
| □ | 土地利用計画図 | 方位、開発区域の境界、工区界、公共施設の位置及び形状、予定建築物等の敷地の形状及び用途、公益的施設若しくは樹木又は樹木の集団並びに緩衝帯の位置及び形状 | 1/1,000 以上 |  |
| □ | 造成計画平面図 | 方位、開発区域の境界、切土（茶色）又は盛土（緑色）をする土地の部分の色別、がけ又は擁壁の位置並びに道路の位置、形状、幅員、勾配及び記号、縦横断線の位置と記号、工区界、地形（等高線）、宅地の地盤高及び面積 盛土 ・傾斜地盤の段切りの凡例 ・のり面勾配30度以下である旨 ・敷均し及び締固め30cm以下で実施する旨 ・腹付盛土がない旨(基礎地盤1/10以下) 切土 ・崖面保護仕様（擁壁又はのり面保護） ・のり面勾配35度以下(土質による) のり面の保護（恒久的な場合） ・のり面が恒久的であるかどうか ・のり面保護（植生・緑化・その他） ・地表面排水方向がのり面と反対方向 | 1/1,000 以上 | ・小規模開発の場合は、土地利用計画図と合わせてもよい。 ・切土又は盛土をする部分の土地の部分で表土の復元等の措置を講ずるものがある時は、その部分を図示する。 ・盛土、切土、のり面保護の項目は盛土規制法対象規模の場合のみ |
| □ | 造成計画断面図 | 切土（茶色）又は盛土（緑色）をする前後の地盤面、擁壁、がけの位置 | 1/1,000 以上 | 高低差の著しい箇所について作成すること。 |
| □ | 擁壁の断面図 | 擁壁の寸法及び勾配、擁壁の材料の種類及び寸法、裏込めコンクリートの寸法、透水層の位置及び寸法、擁壁を設置する前後の地盤面、基礎地盤の土質、水抜穴の寸法、間隔、基礎杭の位置、材料及び寸法、原則として構造計算書を添付（練積造は除く。） | 1/50 以上 |  |
| □ | 擁壁の展開図 | 擁壁の寸法及び種類、伸縮目地、隅角補強並びに水抜き穴の位置、根入れの寸法及び位置 | 1/200 以上 |  |
| □ | がけの断面図 | がけの高さ、勾配及び土質（土質の種類が２以上であるときは、それぞれの土質及びその地層の厚さ）、切土又は盛土する前の地盤面並びにがけ面の保護の方法 | 1/50 以上 | 次の場合に作成 ・盛土で高さ１ｍ超の崖 ・切土で高さ２ｍ超の崖 ・盛土と切土を同時に行い高さ２ｍ超となる崖 ・盛土で高さ２ｍ超 ※擁壁で覆われるがけ面も作成 |
| □ | 排水施設計画平面図 | 排水区域の区域界並びに排水施設の位置、種類、材料、形状、内のり寸法、勾配、水の流れの方向、吐口の位置、放流先の名称、排水施設の記号、集水系統ブロック別の記号 | 1/500 (1/600) 以上 |  |
| □ | 排水施設縦断図 | マンホール記号、マンホールの種類、位置及び深さ、排水渠勾配、マンホール間距離、管径、土被り、計画地盤高、地盤高、管低高 | 1/500 以上 |  |
| □ | 排水施設構造図 | 構造詳細図（開渠、暗渠、落差工、マンホール、1/50以上 雨水桝、吐口） | 1/50 以上 | 終末処理施設を設置した場合は、その図書を添付すること。 |
| □ | 排水計算書 |  |  | 開発区域面積１ｈａ以上 又は盛土規制法対象規模の場合は添付 |
| □ | 給水施設計画平面図 | 給水施設の位置、形状、内のり寸法及び取水方法並びに消火栓の位置 | 1/500 (1/600) 以上 | 小規模開発の場合は、排水計画平面図に合わせ図示しても良い。 |
| □ | 土地の公図の写し | 開発区域の境界（赤枠） |  |  |
| □ | 公共施設一覧表 | 新設、従前、付替 |  | 開発区域に既存及び新設の公共施設がある場合に限る。 |
| □ | 実測図に基づく公共施設の新旧対象図 | 方位、開発区域の境界、既存、新設の公共施設の位置及び対象番号、色別は次のとおり (新設) （既存） （廃止） 道路 赤 茶 黄 水路 緑 青 空 | 1/500 以上 | 開発区域に既存及び新設の公共施設がある場合に限る。 |
| □ | 開発行為施行同意書 | 施行の妨げとなる権利（所有権等）を有する者の同意 押印要（実印） |  | 同意者の印鑑証明 |
| □ | 開発区域内の土地登記全部事項証明書 | ３か月以内に取得したもの |  | 以下の基準を除き登記情報提供サービスによる登記情報の写しで可 ・開発審査会基準第１号（分家） ・開発審査会基準第６号（自己用住宅） ・開発審査会基準第１６号（線引き前宅地） |
| □ | 防火水槽構造図 |  | 1/50 以上 | 新設する場合は添付すること。 |
| □ | 設計者資格申告書 | 盛土規制法必要条件・5m超擁壁設置 ・切土、盛土面積1,500㎡超で排水施設設置 |  | 開発区域面積１ｈａ以上 又は 盛土規制法必要条件に該当の場合 |
| □ | 申請者の資力及び信用に関する書類 |  |  | 自己の居住用及び１ｈａ未満の自己の業務用の開発行為の場合は不要。 |
| □ | 工事施行者の能力に関する書類 |  |  |  |
| □ | 資金計画書 |  |  |  |
| □ | 理由書 | 押印要 |  | 開発区域が市街化区域内の場合は不要 |
| □ | 建物各階平面図及び立面図 |  | 1/200 以上 | 方位、間取り、各室の用途及び壁、開口部の位置（以上、平面図）、建築物の高さ（立面図）縮尺、方位 |
| □ | 委任状 | 押印要 |  | 申請の手続を委任した場合に添付すること。 |
| □ | 申請者の住民票又は法人登記簿 | ３か月以内に取得したもの |  |  |
| □ | 地元土地改良区の排水承諾等 |  |  | 排水協議が必要とされた場合に添付すること。 |
| □ | 道路等占用・承認工事 |  |  | 必要な場合は添付すること。 |
| □ | 市街化調整区域は、各基準への適合を証する書類 | ※営業計画書・取引証明書は押印要 |  | 「豊田市の市街化調整区域における開発許可等立地基準の審査基準」中に記した書類を添付 |

- 左側のチェック欄（□）は必要に応じて使用してください。

- 「明示すべき事項」の欄に書いてある事項は必ず記載してください。