取 付 管 設 置 標 準 図

官民境界

宅　　地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　延長　Ｌ＝　　　ｍ

1750

Ｈ＝　　　ｍ

公共ます

接着受口継手φ150

塩化ビニル直管ＶＵφ150

ゴム輪受口曲管 φ150  15°～75°

ゴム輪受口片受短管 φ150 L=800

ゴム輪受口90°支管 φ150

下水道本管　φ150～300

| 本管土被り Ｈ ( ｍ ) | 公 道 延 長 Ｌ (ｍ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | L＜3.0 | 3.0≦L＜5.0 | 5.0≦L＜7.0 | 7.0≦L＜9.0 |
| Ｈ＜1.5 | Ｂ１－１ | Ｂ１－２ | Ｂ１－３ | Ｂ１－４ |
| 1.5≦Ｈ＜1.8 | Ｂ２－１ | Ｂ２－２ | Ｂ２－３ | Ｂ２－４ |
| 1.8≦Ｈ＜2.3 | Ｂ３－１ | Ｂ３－２ | Ｂ３－３ | Ｂ３－４ |
| 2.3≦Ｈ＜2.8 | Ｂ４－１ | Ｂ４－２ | Ｂ４－３ | Ｂ４－４ |
| 2.8≦Ｈ＜3.3 | Ｂ５－１ | Ｂ５－２ | Ｂ５－３ | Ｂ５－４ |
| 3.3≦Ｈ＜3.8 | Ｂ６－１ | Ｂ６－２ | Ｂ６－３ | Ｂ６－４ |

※　Ｂ１タイプは片受短管なし。

※　Ｂ２，Ｂ３タイプはゴム輪受口片受短管１個使用。

※　Ｂ４，Ｂ５，Ｂ６タイプはゴム輪受口片受短管２個使用。

ｂ

ｂ 取 付 管 設 置 標 準 図

Ｂタイプ（口径φ１５０）

ｂ