指定給水装置工事事業者規程様式第３号（第１５条関係）

給水装置工事検査報告書

年　　　月　　　日

豊田市事業管理者　様

指定事業者　　住　所

ふりがな

氏　名

（法人にあっては、名称及び代表者氏名）

主任技術者　　氏　名

次のとおり豊田市水道事業給水条例第７条第２項の規定による水圧試験等を実施したので、豊田市上下水道局指定給水装置工事事業者規程第１５条第１項の規定により報告します。

| 設置場所 |  |  | 受付番号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 設置者 |  |  | 水道番号 |  |
| 検査の別 | □竣 工 □中 間 □再検査 |  | 実施日 | 年 月 日 |
| 実施事項 |  | 確認事項 |  |  |
| 水圧・水質検査 |  | □0.98Mpaの水圧を2分間保持し、異常が認められない □水圧検査免除 □残留塩素（ ㎎/l） □ペーハー値（ ） |  |  |
| 竣工図との照合（現地と竣工図との 一致） |  | □メーター、乙止水栓ボックスの設置位置及び基準内 □給水管の口径、管種及び布設寸法 □施設位置の確認 □水栓及び器具類の取付位置 |  |  |
| メーター ボックス |  | □検針及び点検が容易な箇所 □水平に設置 □土砂止及び底板を設置 □副弁付止水栓に片寄りがない □水栓番号、水道番号の記入 □アパート等で蓋裏に部屋号数を記載 |  |  |
| 乙止水栓 ボックス |  | □傾きなし □指示パイプ挿入 □開閉確認 |  |  |
| 使用材料 認証品の確認 |  | □管及び継手類 □水栓及び弁類 □給水器具類 □ユニットか装置 特殊器具 □あり（名称 ） □なし |  |  |
| 配管状況 |  | □埋戻し現状復旧現況 □施設深度（ ㎝） □防食テープ施行状態 □鋼管切断面防食対策 □水栓及び器具類取付状態 □露出部の防寒・防露対策 □クロスコネクションなし □3階直圧・逆止パッキン取付け |  |  |
| 受水槽 |  | □吐水空間寸法（ ㎝） □マンホール施錠 □警報装置の設置 □波浪防止板の設置 □防虫網の設置 □保守点検スペース |  |  |
| 特記事項 |  | □メンテナンスシール貼付 |  |  |

記入上の注意事項

1　該当するもの又は検査を行って合格したものについて、□の欄にレ印を付けてください。

2　施行後に確認できなくなる場所については、工事中に必ず確認してください。