食品営業に使用する井戸水等の水質検査項目について

・食品の営業に井戸水等を使用する場合は、1年に1回以上の水質検査が必要です。

・食品営業許可の更新時は、下記１０項目の検査結果を確認します。

・新たに井戸等を設置して食品営業用水として使用する時は、２６項目の検査が必要です
ので、詳しくは裏面をご覧ください。

【営業許可の更新時に必要な検査１０項目】

|  | 食品衛生法に基づく検査項目 （基準値） | 水道法に基づく検査項目 ※表下部の条件を満たした場合はこの項目の検査でも可とする |
| --- | --- | --- |
| １ | 一般細菌 (１mlの検水で形成される集落数が100以下であること) | 左に同じ |
| ２ | 大腸菌群 (検出されないこと) | 大腸菌 (検出されないこと) |
| ３ | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (10㎎/L以下であること) | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (10㎎/L以下であること) |
| ４ | 塩素イオン (200㎎/L以下であること) | 塩化物イオン (200㎎/L以下であること) |
| ５ | 有機物等（過マンガン酸カリウム消費量） (10㎎/L以下であること) | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） (3㎎/L以下であること) |
| ６ | ｐＨ値 (5.8以上8.6以下であること) | 左に同じ |
| ７ | 味 (異常でないこと) | 左に同じ |
| ８ | 臭気 (異常でないこと) | 左に同じ |
| ９ | 色度 (5度以下であること) | 左に同じ |
| 10 | 濁度 (2度以下であること) | 左に同じ |

※営業施設における給水栓水の遊離残留塩素が　0.1mg/L以上となるように消毒を実施している場合

【問合せ】豊田市保健所　保健衛生課　食品衛生指導・監視担当

電話　０５６５－３４－６１８１　　ＦＡＸ　０５６５－３１－６６３０

新たに井戸等を設置して食品営業用水として使用する時は、食品衛生法に基づく下記の
２６項目の水質検査に適合していることが必要です。

ただし、営業施設における給水栓水の遊離残留塩素が0.1mg/L以上となるように消毒を実施しており、水道法に基づく５１項目の水質検査に適合している場合も可とします。

|  | 検査項目 | 基準値 |
| --- | --- | --- |
| １ | 一般細菌 | １mlの検水で形成される集落数が100以下であること |
| ２ | 大腸菌群 | 検出されないこと |
| ３ | カドミウム | 0.01㎎/L 以下であること |
| ４ | 水銀 | 0.0005㎎/L 以下であること |
| ５ | 鉛 | 0.1㎎/L 以下であること |
| ６ | ヒ素 | 0.05㎎/L 以下であること |
| ７ | 六価クロム | 0.05㎎/L 以下であること |
| ８ | シアン(シアンイオン及び塩化シアン） | 0.01㎎/L 以下であること |
| ９ | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 10㎎/L 以下であること |
| 10 | フッ素 | 0.8㎎/L 以下であること |
| 11 | 有機リン | 0.1㎎/L 以下であること |
| 12 | 亜鉛 | 1.0㎎/L 以下であること |
| 13 | 鉄 | 0.3㎎/L 以下であること |
| 14 | 銅 | 1.0㎎/L 以下であること |
| 15 | マンガン | 0.3㎎/L 以下であること |
| 16 | 塩素イオン | 200㎎/L 以下であること |
| 17 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300㎎/L 以下であること |
| 18 | 蒸発残留物 | 500㎎/L 以下であること |
| 19 | 陰イオン界面活性剤 | 0.5㎎/L 以下であること |
| 20 | フェノール類 | フェノールとして0.005㎎/L 以下であること |
| 21 | 有機物等（過マンガン酸カリウム消費量） | 10㎎/L 以下であること |
| 22 | ｐＨ値 | 5.8以上8.6以下であること |
| 23 | 味 | 異常でないこと |
| 24 | 臭気 | 異常でないこと |
| 25 | 色度 | 5度以下であること |
| 26 | 濁度 | 2度以下であること |