（別紙）

設計等諸条件チェックリスト

| 項目 | 確認事項 | チェック 欄 |
| --- | --- | --- |
| 要求水準 | 屋根および外壁に雨水の浸入を防止する防水措置が施されているか（10年以上の保証または同等性能） |  |
|  | 防火性能が建築基準法の規定を満足しているか |  |
|  | 指定する日本住宅性能表示基準と同等の性能を有しているか（別表第1） |  |
|  | 公共建築工事標準仕様書等（国土交通大臣官房長官営繕部監修）に準拠しているか |  |
| 構造等 | 建築基準法、消防法等の関連法令に適合しているか |  |
|  | 建物の耐火性能が建築基準法上で求められる性能以上となっているか |  |
|  | 耐震安全性分類の構造体「Ⅲ類」として設計されているか |  |
| 配置計画 | 配置イメージ図（資料1）のとおりに計画されているか |  |
| 屋根形状 | 屋根が切妻または入母屋で、排水性に優れた形状となっているか。 |  |
|  | 庇の張り出し寸法が約900mmで、雨樋が設置されているか |  |
| 外部仕上 | 屋根材に陶器瓦が使用されているか |  |
|  | 外壁に窯業系サイディングおよび下見板張り（保護塗料塗）が採用されているか |  |
| 建具仕様 | 玄関引き戸がアルミ製で「やまと柳格子」となっているか |  |
|  | 掃き出し窓・引違い窓がアルミ製で、雨戸・網戸が設置されているか |  |
|  | ガラスが指定通り（透明強化ガラス／型板強化ガラス）で厚さ4mmとなっているか |  |
|  | 和室１・和室２・板間のアルミ建具に日除けカーテンが設けられているか |  |
|  | 襖・両開き戸が木製で、部屋間・押入に適切に配置されているか |  |
|  | 各室の床・壁・天井の仕様は実施仕様書通りとなっているか |  |
|  | 杉材が豊田市産材であるか（外壁・天井） |  |
| 共通事項 | 平面イメージ図（資料2）のとおりに計画されているか |  |
|  | 通風・採光に配慮し、開口部が適切に設けられているか |  |
|  | 各室に照明が設置され、スイッチで操作可能となっているか |  |
|  | 外部開口部に雨水進入対策が施されているか |  |
|  | 無窓階とならないよう、開口部の大きさが確保されているか |  |
|  | 天井高さが2,400mm程度となっているか |  |
| 和室１、和室２ | 床高さが＋420mm程度となっているか |  |
|  | 和室2に押入が2か所設けられているか |  |
|  | 部屋間は襖で接続され、一体的な利用が可能となっているか |  |
|  | 掃き出し窓が和室1に2か所、和室2に1か所設けられているか |  |
|  | 和室１に適切容量の壁掛け型ルームエアコンが設置されているか |  |
| 土間 | 床高さが＋270mm程度となっているか |  |
|  | 出入口がバリアフリーで段差がないか |  |
|  | 倉庫と直接出入り可能な配置となっているか |  |
|  | 板間と隣接し、昇降用の手摺が設けられているか |  |
|  | ミニキッチンが仕様通りに設置されているか（寸法・設備内容含む） |  |
|  | 適切な風量の換気扇が設けられているか |  |
| 倉庫 | 床高さが＋270mm程度となっているか |  |
|  | 出入口がバリアフリーで段差がないか |  |
| 板間 | 床高さが＋420mm程度となっているか |  |
|  | 掃き出し窓が1か所設けられているか |  |
|  | フローリングが桧材（単板・特一等・厚さ12mm程度）であるか |  |
| 設備計画 | 単相200Vの分電盤が公園管理事務所に設置されているか |  |
|  | 照明器具がLEDで、別表第2の照度基準を満たしているか |  |
|  | 屋内のコンセントは、エアコン、冷蔵庫、IHヒーター等の設備用のほか、 各室２個口を１か所設けられているか |  |
|  | 建物外部にコンセント（AC100V ２個口）が２か所設けられているか |  |
|  | AC100V式チャイム（押釦共）が１か所設けられているか |  |
| 外構計画 | 建設に伴い掘削された建物周囲の外構が現状復旧される計画となっているか |  |
|  | 施工によって乱れた植木・芝生等が現状復旧される計画となっているか |  |
|  | 手洗い場（水栓柱）が１か所、洗濯機置場が１か所設けられているか |  |

注：提出者チェック欄は、事業者自身が要件を満たしているかを確認した上で、「○」を記入、仕様書等で該当しない項目は「―」を記入すること。